[image: image1.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png]o LAN-V17. 17.92. 1 01234566789

K847 A: 100000 O LZHfE: 28 ® 192. 168. 1. 88





        


订货型号

	壁挂款
	
	标配刷卡、二维码

	立柱款
	
	标配刷卡、二维码


选配功能
	-W
	WIFI功能

	-4
	4G功能

	-P
	触摸功能






	智能功能
	人脸识别
	活体检测
	采用业界领先的可见光+近红外双目摄像头，精准识别双保障，实现活体检测和各种环境下的准确识别；可抵御图片、视频、人脸模型等非活体攻击

	
	
	人脸比对
	内置数据库，可对抓拍人脸本地实时完成比对，并将比对结果生成日志存储 

	
	
	识别率
	≥99.5%

	
	
	识别类型
	1：N

	
	
	识别速度
	<500ms

	
	
	识别距离
	0.3-2米可调

	
	
	识别人脸高度
	1.2-2.2 米，角度可调

	
	
	口罩检测精度
	≥85%

	
	
	多种识别模式
	人脸识别、口罩检测、IC卡、二维码识别等多种模式可选

	
	
	人脸数据库
	支持最多5万张人脸库

	
	
	比对记录
	支持最大10万条记录可存、可导出

	
	语音播报
	多种语音播报
	支持人脸识别验证播报、口罩佩戴提示播报；

	
	触摸功能
	触摸屏
	电容式多点触控触摸屏，支持本地快速设置参数和人脸名单库录入及管理

（-P型号）

	硬件规格
	成像器件
	传感器类型
	1/2.8" Progressive Scan CMOS

	
	
	有效像素
	200 万有效像素，1920*1080

	
	
	自动曝光（AE）
	支持

	
	
	强光抑制
	支持

	
	
	背光补偿
	支持

	
	
	动态范围
	支持(WDR/HDR)

	
	
	镜头
	双目摄像头：可见光镜头+近红外镜头

	
	
	焦距
	4.3mm

	
	
	垂直视角
	61°

	
	
	水平视角
	35°

	
	显示器
	显示屏
	8寸

	
	
	分辨率
	800*1280

	
	
	显示比例
	10:16

	
	提示
	扬声器
	标配，语音播放内容可定制 

	
	
	LED灯
	三色灯(白、红、绿），白灯补光，红灯报警，绿灯通行

	
	刷卡模块
	类型
	13.56MHz，支持IC卡、NFC卡等

	
	二维码模块
	类型
	可识别各类一维条码和主流二维码

	
	WIFI模块
	类型
	2.4GHz频段，IEEE802 b/g/n协议（选配）

	
	4G模块
	类型
	4G全网通，支持LTE-TDD、LTE-FDD等网络制式（选配）

	
	物理接口
	网络接口
	RJ45 10M/100M 自适应以太网口

	
	
	韦根接口
	1路韦根输入，1路韦根输出；支持韦根26和34协议

	
	
	报警输入
	1路报警输入

	
	
	报警输出
	1路开关量报警信号输出，最大支持DC24V 1A

	
	
	USB 接口
	1路USB2.0接口

	
	其他规范
	供电
	DC12V 2A

	
	
	设备功率
	15W(MAX)

	
	
	工作温度
	-20°C ~ 60°C 

	
	
	工作湿度
	5～90%相对湿度,无冷凝

	
	
	设备尺寸
	壁挂款：134.2(宽) *53.2(厚，含支架) *306.7(高)mm

立柱款：134.2(宽) *104.7(厚) *364.6(高)mm

	
	
	设备重量
	壁挂款：1.7千克
立柱款：2.0千克

	
	
	立柱孔径
	33mm

	
	
	备注
	本设备出厂自带DC12V电源

选配功能：WIFI / 4G功能，二选一


产品尺寸:

            [image: image6.png]O AT TR RAIC WRHALE WA RS 0 Sl SRS AL VDA N TR TP I SR I P TR

o LAN-V17. 17.92. 1 01234566789

O LZHfE: 28 ® 192. 168. 1. 88

L

e i STV TR AR DR i ST S B 2 e, A




  [image: image2.png]134.2

24.6

334
42.0

¢ )
o —




壁挂款                                        立柱款
接口说明：

                    [image: image3.jpg]————— HRBIA
= SARIH
o> @USB 2.0
= OB
—— OFEHH

@ DC 12V

||

sesr meHE] B





	序号
	接口名称
	标识
	功能说明

	①
	RJ45接口
	
	支持10/100Mbps以太网口

	②
	韦根输入
	韦根输入：白GND、灰D1、浅绿D0
	可用于连接IC读卡器等WG协议设备

	③
	韦根输出
	韦根输出：白GND、绿D1、粉红D0
	输出识别结果，还可用于预留扩展连接其他WG输入设备

	④
	USB接口
	
	USB 2.0，作为预留扩展功能模块接口使用

	⑤
	报警输入
	报警输入：白棕ALM_IN、棕GND
	可用于外接开门按钮

	⑥
	报警输出
	报警输出：橙黑OUT_A、黄黑OUT_B
	开关量报警信号输出，最大支持DC24V 1A

	⑦
	DC12V供电
	DC 12V
	接入DC12V  2A电源


六代8寸刷卡二维码门禁机





人脸门禁机系列








产品概述：





六代8寸刷卡二维码门禁机，基于LINUX系统，采用业界领先的可见光+近红外双目摄像头设计，以深度学习算法为依托，提供高性能、高可靠性的人脸识别身份出入权限管理，并支持人脸识别验证结果播报以及自动检测口罩是否佩戴提醒功能。


可广泛应用于管制人群出入的场所，如：小区、医院、企业、景区、车站、机场、学校、商城、酒店等场所。











产品特性：





●误识别率低：国际顶级算法，动态智能人脸曝光技术，智能多维人脸库动态比对，可以针对学生成长，跨年龄段精准识别，在底库质量可以保证的情况下，无误识别；





●快速识别：人脸识别准确率≥99.9%，识别速度＜0.2S，支持口罩、双目活体检测，有效防范照片、视频、模型等攻击行为；





●超大底库：支持人脸识别5万人脸底库，10万条人脸识别记录，支持图片、特征值批量下发，支持断点续传；





●智能语音：可支持tts智能语音转换，同时可根据人脸验证结果、口罩佩戴检测进行语音播报；





●监控功能：具备摄像机的所有功能（实时监控、连接录像、人脸抓拍等），同时支持公安部GA/T 1400、GB28181等协议，也支持HTTP、MQTT等网络协议；





●广告功能：支持广告图片视频下发，滚动播放，与人脸识别无缝衔接配合使用；











产品尺寸：





技术参数：








 1 / 2

